УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Центра

фирменного транспортного

обслуживания

от _______2024 г  №_______

МЕСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

размещения и крепления плит железобетонных, предварительно напряженных, на универсальной платформе с применением обвязок           из текстильных креплений комплекта МВ КТБ-15.21

- Общие положения

  - Настоящие местные технические условия (далее – МТУ) устанавливают способы размещения и крепления на универсальной платформе плит железобетонных для транспортировки по железным дорогам России.

  - Настоящие МТУ разработаны в соответствии с требованиями                   главы 1 «Технических условий размещения и крепления грузов в                              вагонах и контейнерах» утвержденных МПС России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943 (далее – ТУ № ЦМ-943).

  - МТУ предусматривают размещение грузов в пределах очертания основного габарита погрузки.

  - МТУ распространяются на перевозки грузов в составе грузовых поездов со скоростью движения до 100 км/ч.

- Характеристика подвижного состава и его подготовка к погрузке

Под погрузку использовать универсальную четырехосную платформу     (далее – платформу) с техническими характеристиками:

- база платформы 9720 мм;

- грузоподъемность не менее 69 т;

- длина пола с открытыми бортами 13400 мм;

- ширина пола с открытыми бортами 2870 мм.

Платформа должна иметь боковые и торцевые стоечные скобы, деревянный или деревометаллический пол. Допускается использование платформы с бортами и без бортов или частично отсутствующими бортами. Допускается использовать платформу с металлической полосой на всю ширину пола в торцах платформы. Допускается использование платформы, имеющей откидные упоры для крепления крупнотоннажных контейнеров и деревянный настил пола (без металлической полосы посередине).

Перед погрузкой произвести осмотр платформы с целью оценки целостности стоечных скоб и настила пола.

Подготовить платформу перед погрузкой в соответствии с разделом 3   главы 1 ТУ № ЦМ-943:

- пол платформы очистить от грязи, снега и льда. В зимнее время посыпать пол вагона в местах размещения подкладок тонким слоем (1–2 мм) чистого сухого песка;

- при наличии откидные упоры для крепления крупнотоннажных контейнеров привести в нерабочее положение (упорными головками вниз).

- при наличии, торцевые борта закрыть и запереть на запоры, все секции продольных бортов открыть. Секции продольных бортов в открытом положении закрепить с помощью колец, имеющихся на продольных бортах, за металлические крючки на продольных балках рамы платформы. В случае отсутствия колец противоположные секции бортов должны быть попарно увязаны проволокой диаметром не менее 4 мм, которая пропускается под платформой ниже уровня боковых и хребтовых балок. На левых крайних секциях опущенных продольных бортов нанести несмываемый белой краской номер платформы.

- Характеристика груза и подготовка груза к погрузке

3.1 К погрузке предъявляют плиты железобетонные, предварительно напряженные, ПАГ-14 ГОСТ 25912-2015, ГОСТ 25912.0-91, ПДН-14                                       ГОСТ Р 56600-2015 или изготовленные по техническим условиям изготовителя прямоугольной формы шириной 2000 мм, длиной 6000 мм с нишами и монтажными петлями по длинным сторонам на расстоянии 530 мм от торца плит, толщиной 140 мм с массой 3,8-4,2 т изображенные на рисунке 1                            (далее – плиты). К погрузке допускают плиты, прошедшие технологическую выдержку после изготовления очищенные от грязи снега и льда.

Рисунок 1 – Общий вид плиты железобетонной

- Средства крепления грузов

  - Деревянные средства крепления, изготавливать из пиломатериалов      не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83.

Применение березы, осины, липы, ольхи, а также сухостойной древесины всех пород допускается только для прокладок.

  - Подкладки и прокладки изготавливать из обрезных        пиломатериалов размерами:

Подкладки - 50х(100-150)х2870 мм;

Прокладки - 25х(100-150)х2000 мм;

Допускается подкладки и прокладки изготавливать из не обрезных досок       с шириной наружной (узкой) пласти не менее 100 мм.

  - Подкладки фанерные изготавливать из фанеры толщиной 3-10 мм                               по ГОСТ 2916.1-2018 или ГОСТ 2916.2-2018 шириной не менее ширины подкладки, толщиной не менее высоты возвышения металлической части над деревянной частью пола и длиной равной ширине деревянных частей пола платформы.

  - Упорные и распорные брусья изготавливать из бруса сечением                                     не менее 100х100 мм. Упорные брусья длиной 2870 мм, распорные брусья    длиной 400-450 мм.

Для применения на платформах, имеющих упоры для крепления крупнотоннажных контейнеров, при размещении упорных брусьев в одной поперечной плоскости с упорами длину упорного бруса выполняют равной расстоянию между противоположными упорами для крепления крупнотоннажных контейнеров.

  - Стойки изготавливают из круглого окоренного или неокоренного лесоматериала либо из пиломатериалов не ниже второго сорта с прямыми волокнами в соответствии с ГОСТ 8486-86. Толщина стоек из круглого лесоматериала должна быть 120-140 мм в нижнем отрубе и не менее 90 мм в верхнем. Сечение стоек из пиломатериалов должно быть не менее 90х120 мм.

  - Щит изготавливают в соответствии с рисунком 2 из двух стоек (поз.2) сечением 100х100 мм и одной соединительной доски сечением 25х(100-150) мм длиной 1500 мм. Стойки размещают параллельно на расстоянии 1500 мм друг от друга по наружным граням. При размещении на платформе нечетного количества плит стойки щита изготавливают длиной менее высоты двух штабелей от пола платформы на 10-20 мм, соединительную доску устанавливают гранью шириной 100 мм к торцам двух стоек (рисунок 2а). При размещении четного количества плит стойки щита изготавливают длиной превышающий высоту штабелей на 150 мм (рис. 2б), соединительную доску широкой гранью прижимают к боковой поверхности двух стоек (рисунок 2б), после завершения погрузки соединительная доска должна опираться на поверхность плиты штабеля. Скрепляют соединительную доску со стойками гвоздями длиной 100 мм (поз.3) по два в каждом соединении.

Рисунок 2 – Щит.

а) при нечетном количестве плит; б) при четном количестве плит

- соединительная доска - 1 шт.; 2- стойка щита - 2 шт.; 3- гвоздь К4х100 - 4 шт

  - Для закрепления плит на универсальной платформе обвязки     применять из текстильных креплений комплекта МВ КТБ-15.21 изготовленные   по ТУ 13.96.16-028-44475827-2022.

Комплект МВ КТБ-15.21 состоит из текстильных креплений:

- МВ КТБ4 5,0/13000-3300 - 6 шт;

- МВ КТБ4 5,0/9000-3300 - 4 шт.

Каждое крепление маркировано биркой, с указанием на ней изготовителя, заводского номера, даты изготовления, обозначения крепления, допускаемой растягивающей нагрузки и ТУ 13.96.16-028-44475827-2022. Лента креплений белая шириной 50±5 мм, на одной стороне которой имеются две черные полосы на расстоянии 5–10 мм от каждого края ленты, выполненные черной нитью, вотканной в ленту. Для изготовления креплений применяется тканная полиэстеровая лента, армированная по всей длине двумя стальными тросами, вотканными по краям. Фиксирующий элемент МВ-1-П-3 (пряжка трехщелевая) изготовлен из стали диаметром 12 и 16 мм методом сварки. Подвижные накладки выполнены из рукава шириной 80 мм, сотканного полиэстеровой нитью, а усиленные подвижные накладки представляют собой два слоя тканной полиэстеровой ленты сшитые между собой вдоль по краям ленты.

Не допускается применять крепления без бирок, подтверждающих их происхождение и качество. Крепления комплекта МВ КТБ-15.21, предназначены для одноразового использования.

Общий вид креплений в собранном виде и образец маркировки изображены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Общий вид крепления МВ КТБ4 5,0/9000-3300 и образец маркировки

Рисунок 4 – Общий вид крепления МВ КТБ4 5,0/13000-3300 и образец маркировки

Технические характеристики креплений текстильных быстроустанавливаемых МВ КТБ4 5,0/9000-3300 и МВ КТБ4 5,0/13000-3300:

Допускаемая растягивающая нагрузка – 2,625 тс;

Относительное удлинение при нагрузке 2,625 тс не более 7%;

Климатическое исполнение УХЛ категории 1 ГОСТ 15150– 69.

Текстильные крепления входящие в комплект МВ КТБ-15.21 соответствует Техническим требованиям к средствам крепления грузов в вагонах и контейнерах с использованием текстильных лент, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 18.11.2019 №2557/р.

  - Гвозди применяют диаметром 6 мм длиной 150-200 мм и                            диаметром 4 мм длиной 100-120 мм по ГОСТ 283-75.

  - Проволоку стальную применяют диаметром от 1,5 до 5 мм изготовленную по ГОСТ 3282-74.

- Порядок размещения и крепления груза

  - Плиты на универсальной платформе размещают в соответствии с рисунками 5 и 6, симметрично относительно плоскостей симметрии платформы в пределах очертания основного габарита погрузки. Спецификация средств креплений приведена в таблице 1. На рисунках МТУ условно изображена платформа без упоров для крепления крупнотоннажных контейнеров.

  - Суммарная масса плит и средств крепления, размещенных на платформе, должна быть ниже трафаретной грузоподъемности платформы            не менее чем на две тонны и не должна превышать 70 тонн.

Общий центр тяжести плит должен располагаться на линии пересечения продольной и поперечной плоскостей симметрии платформы.

Таблица 1– Спецификация средств крепления

| П/п | Наименование реквизита | ГОСТ, ТУ | Размеры, мм |  | Кол-во, шт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкладка | ГОСТ 8486-86 | 50х150х2870* |  | 4 | 58 |
| 2 | Подкладка фанерная | ГОСТ 2916.1 -2018; ГОСТ 2916.2-2018 | (3-10)х(100-150)х(700-1140) |  | 0-8 | 0-16 |
| 3 | Прокладка | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83 | 25х100х2000 |  | 28 (рис.5); 30 (рис.6). | 92 98 |
| 4 | Брус упорный | ГОСТ 8486-86 | 100х100х2870 |  | 4 | 76 |
| 5 | Брус распорный |  | 100х100х(400-450) |  | 8 | 28 |
| 6 | Стойка щита |  | 100х100х(1260-1660) |  | 2 | 20 |
| 7 | Соединительная доска |  | 25х(100-150)х1500 |  | 1 | 3,5 |
| 8 | Стойка |  | (120-140)х850 90х120х850 |  | 4 | 25,7 |
| 9 | Обвязка МВ КТБ4 5,0/13000-3300 | ТУ 13.96.16.-028-44475827-2022 (Комплект МВ КТБ-15.21) |  |  | 4 | 14,7 |
| 10 |  |  |  |  | 2 | 7,4 |
| 11 | Обвязка МВ КТБ4 5,0/9000-3300 |  |  |  | 4 | 12,4 |
| 12 | Гвоздь | ГОСТ 283-75 | К6х(150-200) |  | 192 | 6,2 |
| 13 | Гвоздь |  | К4х(100-120) |  | 4 | 0,1 |
| 14 | Увязка | ГОСТ 3282-74 | Диаметр 1,5-5 |  | 4-8 | 3 |
| Итого не более |  |  |  | для 16 плит (рис.5): для 17 плит (рис.6): |  | 356,8; 362,8. |

Рисунок 5 – Размещение и крепление на платформе шестнадцати плит толщиной 140 мм

Рисунок 6 – Размещение и крепление на платформе семнадцати плит толщиной 140 мм

  - Подкладки (поз.1) размещают под плитами поперек платформы на расстоянии 1000 мм от торцов плит до центра подкладок, перед размещением плит на полу поперек платформы подкладки размещают на расстоянии 1050 мм    от поперечной плоскости симметрии платформы и 1650 мм от торцов (концевой балки) платформы. При возвышении металлической части пола платформы над уровнем деревянной части, разместить на деревянных частях пола под подкладками (поз.1) подкладки фанерные (поз 2), с целью исключения зазора между подкладками и досками пола платформы. Допускается вместо применения подкладок фанерных в подкладках (поз.1) сделать выборку под возвышение металлической части пола платформы. Каждую подкладку (поз.1) закрепить не менее чем восемнадцатью гвоздями К6х(150-200) (поз.12) к деревянному настилу пола платформы, через фанерные подкладки при                         их применении.

Гвозди в подкладки, упорные и распорные брусья забивать в одинаковом количестве с двух сторон от продольной плоскости симметрии платформы, в соответствии с требованиями пунктов 4.19 главы 1 ТУ № ЦМ-943. В подкладки и упорные брусья гвозди забивать на равном расстоянии друг от друга в пределах ширины плит (в зоне контакта с плитами), а на платформах с деревометаллическим настилом пола, если этой поверхности недостаточно, то часть гвоздей забивать за пределами ширины плит максимально близко к плитам.

В зимнее время посыпать подкладки в местах опирания груза тонким слоем (1–2 мм) чистого сухого песка.

  - Плиты первого яруса разместить вдоль платформы на подкладки (поз.1) симметрично, относительно продольной и поперечной осей симметрии платформы, при этом между торцами двух плит установить стойки щита (поз.6), изготовленного в соответствии с пунктом 4.6.

  - Щит применяют для сохранности поверхности груза и размещают между штабелями стойками симметрично относительно продольной плоскости симметрии платформы.

Щит увязывают от смещения в поперечном направлении                    увязкой из стальной проволоки ГОСТ 3282-74 диаметром не менее 3 мм         или диаметром не менее 1,5 мм в две нити (поз.14) за верх стоек к ближайшим двум петлям на противоположных боковых сторонах верхней плиты штабеля или за монтажные петли в торцах плиты при их наличии.

  - Между ярусами плит в каждом штабеле размещать по 2 прокладки (поз.3) в одной вертикальной плоскости с подкладками. При размещении на двух штабелях одной плиты (нечетной, рисунок 6) прокладки под ней размещать на расстоянии 1000 мм от торца плиты до центра прокладки.

  - Для увеличения надежности крепления плит от смещения в продольном направлении применяют стойки (поз.8), которые устанавливают в торцевые стоечные скобы платформы. Нижний конец стойки затесывают по внутренним размерам скобы, в стойках из круглого лесоматериала затесывают комель. Стойка должна выступать за нижнюю кромку скобы на 100-200 мм и быть высотой 100-200 мм над уровнем верха подкрепляемого торцевого борта платформы, а при отсутствии торцевых бортов –  на высоте не менее 200 мм над уровнем пола платформы. Допускается зазор не более 15 мм между стойкой и скобой только на уровне нижней кромки скобы, в этом случае стойка должна быть дополнительно закреплена клином (рис.7). Клин должен быть плотно забит снизу и закреплен к стойке двумя гвоздями длиной 80-90 мм, если клин установлен между стойкой и балкой рамы (а), и одним гвоздем, если клин установлен между стойкой и скобой (б).

Рисунок 7. Крепление стойки в стоечной скобе платформы.
а) клин со стороны балки рамы; б) клин со стороны скобы

  - В торцах платформы вплотную к торцам плит первого яруса, а также к торцевым бортам платформы или к стойкам, при отсутствии бортов, устанавливают упорные брусья (поз.4). Каждый упорный брус закрепляют к деревянному настилу пола платформы восемнадцатью гвоздями К6х150 мм (поз.12), при наличии металлической полосы по всей ширине в торцах платформы крайний упорный брус к полу не прибивают, а прикрепляют его к                        каждому распорному брусу одной строительной скобой диаметром 8 мм                   длиной 200-250 мм в каждом соединении. Между упорными брусьями в каждом торце платформы устанавливают по 4 распорных бруса (поз.5) сечением 100х100мм и длиной 400-450 мм уточненной по месту, при этом торцы распорных брусьев должны плотно прилегать к упорным брусьям. Крайние распорные брусья размещают по ширине плит, остальные на равном расстоянии друг от друга. Каждый распорный брус прибивают к полу платформы шестью гвоздями К6х(150-200). Допускается два средних распорных бруса не прибивать к полу платформы, а скрепить с упорными брусьями двумя строительными скобами диаметром 8 мм длиной 200-250 мм в каждом соединении.

  - От продольного и поперечного перемещения плиты закрепляют обвязками МВ КТБ4 5,0/9000-3300 (поз.11), МВ КТБ4 5,0/13000-3300                 (поз.9 и 10) комплекта текстильных креплений МВ КТБ-15.21 ТУ 13.96.16-028-44475827-2022. Пример размещения и крепления плит комплектом текстильных креплений МВ КТБ-15.21 в изометрии изображен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Изометрический вид примера размещения и крепления плит на платформе.

1 – подкладка; 2 – фанерная подкладка; 3 – прокладка; 4 – брус упорный; 5 – брус распорный; 6 – стойка щита;                               7 – соединительная доска; 8 – стойка; 9, 10, 11 – обвязка; 12, 13 – гвоздь; 14 – увязка

- Установка текстильных креплений комплекта МВ КТБ-15.21

  - При установке текстильных креплений штабель условно разделяют по вертикали на части в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Ярусы, входящие в условную часть штабеля

| Часть штабеля (условная) | Номер рисунка способа размещения плит |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 |
| нижняя | 1 - 4 | 1 - 4 |
| средняя | 5, 6 | 5, 6 |
| верхняя | 7, 8 | 7 - 9 |

Текстильные крепления комплекта МВ КТБ-15.21 являются обвязками и наклонными обвязками, удерживающими на платформе плиты от продольного и поперечного смещения в пути следования, а также обеспечивают монолитность штабелей:

- крепление МВ КТБ4 5,0/13000-3300 (поз. 9) кольцевым модулем увязывает все плиты нижней части штабеля в одно грузовое место;

- крепление МВ КТБ4 5,0/9000-3300 (поз. 11) кольцевым модулем соединяет среднюю часть штабеля с нижней, так как проходит через монтажные петли верхней плиты нижней части штабеля и охватывает все плиты средней части штабеля.

- крепление МВ КТБ4 5,0/13000-3300 (поз. 10) кольцевым модулем соединяет верхнюю часть штабеля со средней, так как проходит через монтажные петли верхней плиты средней части штабеля и охватывает все плиты верхней части штабеля.

  - Установка обвязок МВ КТБ4 5,0/13000-3300 (поз. 9).

    - Общий вид установленных обвязок на нижней части штабеля изображен на рисунке 9. Под каждым штабелем размещают два кольцевых модуля крепления МВ КТБ4 5,0/13000-3300 в одной вертикальной плоскости с монтажными петлями плит. Модуль размещают в расправленном виде симметрично продольной плоскости симметрии платформы, при этом подвижные накладки по 4 штуки сдвигают к разным концам ленты, крайние от середины платформы размещают на расстоянии 700-800 мм (под нижними углами штабеля).

Каждый конец ленты продевают снизу в верх через монтажные петли нижней части штабеля (разрез Б-Б). Затем концы модуля укладывают поперек плиты к противоположным монтажным петлям и продевают сверху вниз через монтажную петлю верхней плиты нижней части штабеля, при этом следующие подвижные накладки размещают на углах плиты и под монтажной петлей. Каждый остаточный конец ленты с усиленной подвижной накладкой отводят в сторону середины штабеля к ближайшей боковой стоечной скобе и проводят через нее снизу в верх (рис. 10), при этом усиленную подвижную накладку размещают в зоне контакта ленты со стоечной скобой и кромкой пола платформы.

Рисунок 9 – Общий вид установленных обвязок МВ КТБ4 5,0/13000-3300. (поз. 9) на нижней части штабеля (количество плит изображено условно)

Рисунок – 10 Проведение ленты через боковую стоечную скобу

    - Средние модули размещают на верхней плоскости нижней части штабеля в одной вертикальной плоскости с боковыми стоечными скобами платформы, в которые продеты кольцевые модули. Подвижные накладки среднего модуля размещают на верхних углах плиты.

    - Средние модули соединяют с концами кольцевых модулей пряжками (фиксирующими элементами). Запасовку ленты в пряжку производят в соответствии с рисунком 11. Лента крепления при этом не должна быть перекручена.

Рисунок 11 – Запасовка ленты среднего модуля в пряжку кольцевого модуля

  - Установка обвязок МВ КТБ4 5,0/13000-3300 (поз. 10).

    - Общий вид установленной обвязки на штабель изображен на рисунке 12. На штабеле в торце платформы и в одной вертикальной плоскости с монтажными петлями плит размещают кольцевой модуль крепления МВ КТБ4 5,0/13000-3300. Модуль размещают в расправленном виде симметрично продольной плоскости симметрии платформы, при этом по две подвижные накладки модуля сдвигают к разным концам ленты. Каждый конец ленты продевают сверху вниз через монтажные петли всех плит верхней части штабеля и верхней плиты средней части штабеля, при этом подвижные накладки размещают на углах плиты и под монтажными петлями. Каждый остаточный конец ленты с усиленной подвижной накладкой отводят к боковой стоечной скобе, расположенной за серединой штабеля и продевают через нее снизу в верх (рис. 10), при этом усиленную подвижную накладку размещают в зоне контакта ленты со стоечной скобой и кромкой пола платформы.

Свободные подвижные накладки разместить на прямых участках ленты в произвольных местах. Допускается снять свободные подвижные накладки, с кольцевого модуля.

Рисунок 12 – Общий вид установленной обвязки МВ КТБ4 5,0/13000-3300. (поз. 10) на штабеле (количество плит изображено условно)

    - Средний модуль размещают на верхней плите штабеля в одной вертикальной плоскости с боковыми стоечными скобами платформы, в которые продеты кольцевые модули. При размещении нечетного количества плит средние модули устанавливают на плите, размещенной на двух штабелях, и проводят ленту через ее монтажные петли. Подвижные накладки среднего модуля размещают на верхних углах плиты. Средние модули соединяют с концами кольцевых модулей пряжками (фиксирующими элементами) в соответствии с пунктом 6.2.3.

  - Установка текстильных обвязок МВ КТБ4 5,0/9000-3300 (поз. 11).

    - Общий вид установленных обвязок на штабелях изображен на рисунке 13. На верхней плите средней части штабелей в одной вертикальной плоскости с монтажными петлями плит размещают кольцевой модуль крепления. Модуль размещают в расправленном виде симметрично продольной плоскости симметрии платформы, при этом по две подвижные накладки модуля сдвигают к разным концам ленты. Каждый конец ленты продевают сверху вниз через монтажные петли всех плит средней части штабеля и верхней плиты нижней части штабеля, при этом подвижные накладки размещают на углах и под монтажными петлями плиты. Каждый остаточный конец ленты с усиленной подвижной накладкой отводят к ближайшей боковой стоечной скобе в сторону второго штабеля и продевают через нее снизу в верх (рис. 10), при этом усиленную подвижную накладку размещают в зоне контакта ленты со стоечной скобой и кромкой пола платформы.

Рисунок 13 – Общий вид установленных обвязок МВ КТБ4 5,0/9000-3300 (поз. 11) на штабелях (количество плит изображено условно)

    - Средний модуль размещают на верхней плите штабеля в одной вертикальной плоскости с боковыми стоечными скобами, в которые продеты кольцевые модули. При размещении нечетного количества плит средние модули креплений в середине платформы устанавливают на плите, размещенной на двух штабелях. Подвижные накладки среднего модуля размещают на верхних углах плиты. Средние модули соединяют с концами кольцевых модулей пряжками (фиксирующими элементами) в соответствии с пунктом 6.2.3.

  - Все обвязки затянуть подъемным сооружением (далее - ПС) с использованием подходящего текстильного стропа или цепного и стального соединительного элемента (например, СТП-3,0/5000 или 1СЦ(ВЦ) 3,15/5000 и S-образный крюк), руководствуясь схемой, изображенной на рисунке 14. При натяжении креплений, нагрузка на ПС не должна превышать 4 тс. Затяжку каждого крепления производить за несколько подходов, ослабляя натяжение до свободного провисания петель длинного модуля перед каждым подходом.

Рисунок 14 – Натяжение обвязок подъемным сооружением

  - Контроль силы натяжения обвязок производить под действием усилия F=20 кгс, приложенного в середине бокового (вертикального) участка ленты перпендикулярно проверяемой ленты. Прогиб ленты S не должен превышать 0,0029 длины контролируемого участка ленты L (рис. 15). Где L - наименьшее расстояние между точками касания ленты с плитой и стоечной скобой платформы.

Рисунок 15 – Контроль натяжения обвязок

  - Каждый остаточный конец лент обвязок фиксировать к основной ленте проволокой диаметром (0,6-2,0) мм ГОСТ 3282-74 или пластиковыми (нейлоновыми) кабельными стяжками по ГОСТ Р МЭК 62275-2015 диной не менее 150 мм или увязать одним или несколькими узлами, для исключения свободного положения. Допускается незафиксированный свободный участок ленты длиной не более 200 мм.

  - Текстильные крепления МВ КТБ4 5,0/9000-3300, МВ КТБ4 5,0/13000-3300 являются обвязками однократного применения.

- Ответственность грузоотправителя

Грузоотправитель несет ответственность за:

- подготовку вагона к перевозке;

- подготовку груза таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения поездов и сохранность перевозимого груза согласно пункту 5.1 главы 1 ТУ № ЦМ-943;

- соблюдение требований ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузо-разгрузочных и маневровых работ»;

- правильное размещение и надежное закрепление груза в соответствии с требованиями настоящих МТУ, главы 1 ТУ № ЦМ-943;

- соответствие применяемых средств крепления тем, которые предусмотрены настоящим МТУ, требованиям ТУ № ЦМ-943;

- указанные габаритные размеры, массу и расположение центра        тяжести груза.

________________