УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Центра фирменного

транспортного обслуживания

от _________ 2025 г. № ______

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в местные технические условия размещения и крепления плит железобетонных, предварительно напряженных, на универсальной платформе с применением обвязок из текстильных креплений комплекта МВ КТБ-15.21, утвержденные распоряжением от 27 августа 2024 г. № ЦФТО-247/р

- Четвертый абзац пункта 4.2 дополнить текстом следующего содержания:

«Для нивелирования высоты двух штабелей допускается применять под верхней плитой прокладки увеличенной толщиной до 40 мм.».

- Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

«Между ярусами плит в каждом штабеле размещать по 2 прокладки (поз.3) в одной вертикальной плоскости с подкладками.

При размещении на платформе нечетного количества плит (рисунок 6) верхнюю плиту размещают на четырех прокладках. Две прокладки размещают в одной вертикальной плоскости с подкладками размещенными в середине платформы и две прокладки под монтажными петлями верхней плиты. Допускается под верхними плитами двух штабелей разместить по дополнительной прокладке в одной вертикальной плоскости с прокладкой размещаемой под монтажными петлями верхней плиты. Для нивелирования высоты двух штабелей и горизонтального положения нечетной плиты допускается под верхней (нечетной) плитой размещать прокладки толщиной 25-40 мм. При применении для размещения плиты более двух прокладок, средние прокладки (размещаемые между крайними прокладками под плитой) допускается изготавливать меньшей длины, но не менее 1000 мм и размещать их симметрично продольной плоскости симметрии платформы.».

- Таблицу 1 и примечание к таблице заменить таблицей и примечанием к таблице следующего содержания:

«Таблица 1– Спецификация средств крепления

| П/п | Наименование реквизита |  |  | ГОСТ, ТУ |  | Размеры, мм |  |  | Кол-во, шт |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкладка |  | ГОСТ 8486-86 |  | 50х(100-150)х2870 |  |  | 4 |  | 58 |  |
| 2 | Подкладка фанерная |  | ГОСТ 2916.1 -2018; ГОСТ 2916.2-2018 |  | (3-10)х(100-150)х(700-1140) |  |  | 0-8 |  | 0-16 |  |
| 3 | Прокладка |  | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83 |  | 25х(100-150)х2000* |  |  | 28 (рис.5) 32-34(рис.6) 32 (рис.6а) |  | 92 98-111 104 |  |
| 4 | Брус упорный |  | ГОСТ 8486-86 |  | 100х100х2870 |  |  | 4 |  | 76 |  |
| 5 | Брус распорный |  |  |  | 100х100х(400-450) |  |  | 8 |  | 28 |  |
| 6 | Стойка щита |  |  |  | 100х100х(1260-1660) |  |  | 2 |  | 20 |  |
| 7 | Соединительная доска |  |  |  | 25х(100-150)х1500 |  |  | 1 |  | 3,5 |  |
| 8 | Стойка |  |  |  | (120-140)х850 90х120х850 |  |  | 4 |  | 25,7 |  |
| 9 | Обвязка МВ КТБ4 5,0/13000-3300 |  | ТУ 13.96.16.-028-44475827-2022 (Комплект МВ КТБ-15.21) |  |  |  |  | 4 |  | 14,7 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 7,4 |  |
| 11 | Обвязка МВ КТБ4 5,0/9000-3300 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12,4 |  |
| 12 | Гвоздь |  | ГОСТ 283-75 |  | К6х(150-200) |  |  | 192 |  | 6,2 |  |
| 13 | Гвоздь |  |  |  | К4х(100-120) |  |  | 4 |  | 0,1 |  |
| 14 | Увязка |  | ГОСТ 3282-74 |  | Диаметр 1,5-5 |  |  | 4-8 |  | 3 |  |
| Итого не более |  |  |  |  |  | для 16 плит (рис.5): для 17 плит (рис.6): для 18 плит (рис.6а): |  |  |  | 356,8 375,8 368,8 |  |

Примечание: * - толщина прокладок 25-40 мм для нивелирования высоты двух штабелей под верхней (нечетной) плитой. Длина средних подкладок допускается 1000-2000 мм.».

- Рисунок 6 заменить следующим рисунком:

Рисунок 6 – Размещение и крепление на платформе семнадцати плит толщиной 140 мм