УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Центра фирменного

транспортного обслуживания

от _________ 2025 г. № ______

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в местные технические условия размещения и крепления плит железобетонных, предварительно напряженных, на универсальной платформе с применением обвязок из текстильных креплений комплекта МВ КТБ-15.21, утвержденные распоряжением от 27 августа 2024 г. № ЦФТО-247/р

- Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1 – Спецификация средств крепления

| П/п | Наименование реквизита | ГОСТ, ТУ | Размеры, мм |  | Кол-во, шт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкладка | ГОСТ 8486-86 | 50х150х2870* |  | 4 | 58 |
| 2 | Подкладка фанерная | ГОСТ 2916.1 -2018; ГОСТ 2916.2-2018 | (3-10)х(100-150)х(700-1140) |  | 0-8 | 0-16 |
| 3 | Прокладка | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83 | 25х100х2000 |  | 28 (рис.5) 30 (рис.6) 32 (рис.6а) | 92 98 104 |
| 4 | Брус упорный | ГОСТ 8486-86 | 100х100х2870 |  | 4 | 76 |
| 5 | Брус распорный |  | 100х100х(400-450) |  | 8 | 28 |
| 6 | Стойка щита |  | 100х100х(1260-1660) |  | 2 | 20 |
| 7 | Соединительная доска |  | 25х(100-150)х1500 |  | 1 | 3,5 |
| 8 | Стойка |  | (120-140)х850 90х120х850 |  | 4 | 25,7 |
| 9 | Обвязка МВ КТБ4 5,0/13000-3300 | ТУ 13.96.16.-028-44475827-2022 (Комплект МВ КТБ-15.21) |  |  | 4 | 14,7 |
| 10 |  |  |  |  | 2 | 7,4 |
| 11 | Обвязка МВ КТБ4 5,0/9000-3300 |  |  |  | 4 | 12,4 |
| 12 | Гвоздь | ГОСТ 283-75 | К6х(150-200) |  | 192 | 6,2 |
| 13 | Гвоздь |  | К4х(100-120) |  | 4 | 0,1 |
| 14 | Увязка | ГОСТ 3282-74 | Диаметр 1,5-5 |  | 4-8 | 3 |
| Итого не более |  |  |  | для 16 плит (рис.5): для 17 плит (рис.6): для 18 плит (рис.6а): |  | 356,8 362,8 368,8 |

- Раздел 5 после рисунка 6 дополнить рисунком 6а в редакции:

Рисунок 6а – Размещение и крепление на платформе восемнадцати плит толщиной 140 мм

- В пункте 5.1 слова «рисунками 5 и 6» заменить на «рисунками 5, 6     и 6а».

- Абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«Суммарная масса плит и средств крепления, размещенных на платформе, должна быть ниже трафаретной грузоподъемности платформы не менее чем на две тонны и не должна превышать 70,57 тонн».

- Таблицу 2 изложить в следующей реакции:

Таблица 2 – Ярусы, входящие в условную часть штабеля

| Часть штабеля (условная) | Номер рисунка способа размещения плит |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 6а |
| нижняя | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 – 5 |
| средняя | 5, 6 | 5, 6 | 6, 7 |
| верхняя | 7, 8 | 7 - 9 | 8, 9 |

- В разделе 7 слова «ГОСТ 22235-2010» заменить на «ГОСТ 22235-2023».

_______________